AP2

Livrable 2 & 3

SOMMAIRE

1) Présentation du groupe	2

Définitions des rôles et des responsabilités	2

2) Rappel des besoins et des objectifs du projet	3

3) Solutions	4

A) Études de solutions techniques et logicielles	4

PARTIE PHYSIQUE DU RÉSEAU :	4

1.1 Commutateurs Réseau (Switches) :	4

1.2 Les Routeurs	7

1.3 Pare-feu et Sécurité	8

1.4 Points d'accès (AP)	9

Nagios Core	15

LibreNMS	16

Choix de l’hyperviseur :	17

VMware vSphere	17

KVM (Kernel-based Virtual Machine)	17

Proxmox VE	18

Amazon Web Services (AWS)	19

Microsoft Azure	20

Google Cloud Platform (GCP)	20

Stockage Physique sur site (On-Premises)	21

NAS (Network Attached Storage)	21

SAN (Storage Area Network)	22

Stockage en Cloud Public	23

Solutions de Cloud Hybride	24

Veeam Backup & Replication	25

Acronis True Image	25

Duplicati	26

Annuaire d'Authentification avec SSO (Single Sign-On)	27

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)	28

Outil de Déploiement de Logiciels	29

Ansible	30

Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM, anciennement SCCM)	30

Outil pour la prise en main à distance	31

TeamViewer	31

AnyDesk	32

Microsoft Remote Desktop	32

Système de Gestion de Parc et Inventaire Automatisé	33

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)	33

Snipe-IT	34

Système de Gestion de Parc et Inventaire Automatisé	34

Atlassian Jira Service Management	35

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)	35

Microsoft Exchange Server	37

Zimbra Collaboration Suite	37

Microsoft 365	39

Proton Mail	40

B) Tableau comparatif	40

C) Solution proposée	47

# 1) Présentation du groupe

## Définitions des rôles et des responsabilités

- Administrateur / Technicien Système et Réseau : ALTUN Yanis

- Administrateur Système et Réseau / Responsable de la machine de la virtualisation : SAOULI Taki-Eddine

2) Rappel des besoins et des objectifs du projet

En tant qu'administrateurs réseau récemment engagés chez PARCUS, nous avons été intégrés dans un projet ambitieux visant à transformer en profondeur notre infrastructure informatique interne.

Pascal Jacquin, Directeur général de Parcus

La direction a pris la décision d'internaliser le service informatique, une évolution motivée par la nécessité de répondre plus efficacement aux besoins croissants d'assistance des utilisateurs, d'assurer une réactivité accrue lors des pannes ou des incidents, et de respecter des exigences de sécurité et de conformité plus strictes, notamment celles imposées par le RGPD.

Notre rôle est central dans la mise en place des objectifs du projet qui incluent la collecte des besoins spécifiques de l'entreprise, la rédaction d'un cahier des charges détaillé, et la proposition de solutions innovantes et sécurisées.

Suite à l'approbation de ces solutions par la société PARCUS, notre travail consistera à développer des maquettes des solutions approuvées et à réaliser des démonstrations techniques pour en valider l'efficacité. Chaque solution que nous déployons est accompagnée d'une documentation technique exhaustive. Cette documentation comprend des modes d'emploi détaillés, des captures d'écran, et des explications précises, assurant ainsi que tous les membres du département informatique peuvent les utiliser pour une maintenance ou une réinstallation éventuelle.

Les défis techniques du projet sont vastes et variés. Ils comprennent la mise en œuvre d'un annuaire d'authentification intégrant une politique de Single Sign On (SSO), facilitant ainsi l'accès sécurisé et centralisé aux applications et services. Nous sommes également chargés de développer un outil de déploiement de logiciels qui permettra l'installation automatique d'applications, telles que Firefox, à travers des scripts ou GPO, ainsi que la mise en place d'un système d'assistance à distance conforme au RGPD, entièrement géré en interne.

Nous développons également un système de gestion de parc et d'inventaire automatisé, qui recensera tout le matériel informatique et indiquera son emplacement et son état de fonctionnement. Ce système est essentiel pour maintenir l'intégrité et l'efficacité de notre infrastructure.

En outre, le projet inclut une gestion proactive des incidents et des demandes, avec un système intégré permettant la création de tickets automatiques à partir des requêtes des utilisateurs, par courriel ou via un site internet dédié.

Pour garantir la continuité d'activité, nous mettrons en place une solution de sauvegarde et de restauration d'images systèmes en réseau, utilisant un modèle de Windows 10, ce qui simplifiera grandement la gestion des postes de travail en cas de défaillance ou de nécessité de réinstallation.

Enfin, en tant que mesure de sécurité additionnelle, nous envisageons d'installer un serveur de messagerie interne et de mettre en œuvre le chiffrement des disques durs des postes clients pour sécuriser les données en cas de vol ou de perte de matériel. Ce projet d'envergure représente une opportunité exceptionnelle de moderniser l'infrastructure informatique de PARCUS et de contribuer de manière significative à l'amélioration de la qualité de service offerte à nos utilisateurs.

3) Solutions

## A) Études de solutions techniques et logicielles

### PARTIE PHYSIQUE DU RÉSEAU :

### 1.1 Commutateurs Réseau (Switches) :

Cisco Catalyst Series

- Cisco, un leader mondial en solutions de réseau, réputé pour ses équipements robustes et hautement sécurisés. Les switches Catalyst offrent des performances exceptionnelles, une résilience de réseau accrue et des fonctionnalités de sécurité intégrées qui aident à protéger contre les intrusions. Les Integrated Services Routers de Cisco fusionnent de manière transparente de multiples services sur une seule plateforme, réduisant les coûts opérationnels tout en améliorant les performances du réseau.

- Ces solutions sont conçues pour soutenir les entreprises en croissance avec des options de configuration flexibles, une gestion de réseau simplifiée et une sécurité de pointe qui s'adapte aux évolutions constantes des menaces en cybersécurité.

HP Aruba Series

- Les commutateurs HP Aruba sont conçus pour répondre aux défis des environnements de réseau modernes, offrant une connectivité fiable et des capacités de gestion du réseau sans fil. Ils sont dotés de fonctionnalités intelligentes comme le PoE, essentielles pour alimenter des dispositifs de réseau tels que des caméras IP et des points d'accès sans ajouter de câblage supplémentaire.

- HP Aruba excelle par sa capacité à intégrer des solutions de sécurité avancées et une gestion de réseau intuitive via Aruba AirWave, ce qui facilite le déploiement et la maintenance, tout en optimisant l'efficacité opérationnelle.

Juniper Networks

- Les Juniper Networks Ethernet Switch sont des commutateurs de niveau entreprise conçu pour fournir une solution de réseau performante et sécurisée. Il offre des fonctionnalités telles que le Virtual Chassis, qui permet de connecter jusqu'à dix switches pour fonctionner comme un seul dispositif logique, optimisant ainsi la gestion et l'efficacité du réseau. Le switch supporte également le Power over Ethernet Plus (PoE+), ce qui le rend idéal pour alimenter des appareils réseau tels que des caméras de surveillance et des points d'accès Wi-Fi sans nécessiter de câblage électrique supplémentaire. Avec une forte accentuation sur la sécurité, il prend en charge de nombreux protocoles de sécurité pour garantir un réseau fiable et protégé.

### 1.2 Les Routeurs

Cisco Integrated Services Routers :

  - Les routeurs Cisco ISR sont destinés aux entreprises de toutes tailles, offrant des services intégrés de voix, vidéo, sécurité et données sur une seule plateforme.

  - Ils fournissent une sécurité intégrée avec des options VPN, supportent plusieurs types de connexions WAN et offrent une grande flexibilité.

Juniper Networks Routers  :

  - Juniper offre des routeurs hautement performants et sécurisés, adaptés pour les réseaux d'entreprise. Ils sont reconnus pour leur robustesse et leur capacité à gérer de grands volumes de données.

  - Excellente capacité de routage, options avancées de sécurité, adaptés pour les réseaux de grande taille.

### 1.3 Pare-feu et Sécurité

Fortinet FortiGate

  - Les solutions FortiGate de Fortinet incluent des pare-feu réseau avec des fonctionnalités de sécurité intégrées comme l'antivirus, le contrôle des applications et la prévention d'intrusion.

  - Ils offrent une couverture complète contre les menaces, des performances élevées et une intégration facile avec d'autres produits Fortinet.

Palo Alto Networks Firewalls

  - Les pares-feux de Palo Alto Networks sont conçus pour sécuriser des réseaux complexes, offrant une visibilité détaillée du trafic et une protection contre les menaces modernes.

  - Excellente gestion et contrôle du trafic, capacités avancées de prévention des menaces, adaptabilité.

NetGate avec PfSense

- pfSense Plus offre une solution de pare-feu, combinant protection avancée contre les menaces et contrôle des applications dans un seul appareil.

- Interface intuitive, bon rapport qualité-prix, support technique robuste.

OpnSense

- OPNsense offre une interface utilisateur moderne et intuitive, avec des mises à jour fréquentes pour intégrer rapidement des améliorations et corrections. Son développement transparent et la communication ouverte avec la communauté, accompagnés de mises à jour régulières, assurent une amélioration continue et une sécurité renforcée. Le système de plugins modulaire permet d'ajouter ou de supprimer facilement des fonctionnalités, avec des outils avancés comme Suricata pour la détection et la prévention des intrusions. Optimisé pour une meilleure performance, OPNsense assure une compatibilité et une efficacité accrues sur divers matériels. Sa documentation complète et structurée, ainsi que sa communauté active, facilitent la prise en main et le support. De plus, OPNsense respecte strictement les licences open-source, évitant toute controverse liée aux droits d'auteur et renforçant la confiance des utilisateurs.

1.4 Points d'accès (AP)

Cisco Aironet Series

- Les AP Cisco Aironet sont conçus pour fournir une performance réseau robuste et une haute densité de connexion, idéales pour les environnements d'entreprise complexes. Ils supportent les normes Wi-Fi les plus récentes, dont Wi-Fi 6.

- Sécurité de niveau entreprise, gestion de réseau simplifiée via Cisco DNA Center, et capacité à gérer de grands nombres d'utilisateurs simultanés. La gamme Aironet est bien adaptée pour des déploiements à grande échelle nécessitant une fiabilité et une performance élevée.

Aruba Networks (HPE) Instant On APs

- Les points d'accès Aruba Instant On offrent une solution facile à déployer et à gérer, conçue spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises. Ils proposent une configuration rapide et une gestion simplifiée via une application mobile ou un navigateur web.

- Coût abordable, performance solide, et options de sécurité intégrées comme le WPA3. Ces APs sont idéaux pour les entreprises ayant besoin de solutions pratiques sans nécessiter une expertise IT approfondie

Onduleur

- L'utilisation d'onduleurs dans une infrastructure réseau d'entreprise est cruciale pour assurer la continuité des opérations en cas de panne de courant.

- Les onduleurs, également appelés UPS (Uninterruptible Power Supplies), sont des dispositifs électriques qui fournissent une alimentation électrique de secours en cas de coupure de courant. Dans une infrastructure réseau d'entreprise, les onduleurs sont généralement utilisés pour protéger les équipements critiques tels que les serveurs, les commutateurs, les routeurs et les dispositifs de stockage.

1.6 Solutions VPN

OpenVPN

- OpenVPN est un protocole VPN SSL/TLS open source très sécurisé et largement adopté. Il est idéal pour les configurations personnalisées et offre une excellente compatibilité avec de nombreux dispositifs et systèmes d'exploitation.

- Sécurité robuste avec chiffrement fort, traversée facile des NATs et firewalls, et grande flexibilité de configuration. OpenVPN est également réputé pour sa fiabilité et sa capacité à fonctionner sur des réseaux complexes.

IPsec

- IPsec est un protocole standardisé et très sécurisé, pleinement pris en charge par pfSense, utilisé pour établir des connexions sécurisées entre deux sites ou entre un client distant et un site. Particulièrement adapté pour les connexions site à site, IPsec bénéficie d'une large compatibilité avec les équipements réseau et les systèmes d'exploitation, souvent sans nécessiter de logiciel supplémentaire. Utilisant une suite de protocoles et d'algorithmes de chiffrement avancés, tels que AES pour le chiffrement et SHA pour l'authentification, IPsec assure une protection robuste des données en transit. Sa large adoption et son intégration facile font d'IPsec une solution fiable pour des connexions VPN sécurisées et interopérables.

- Bien que très sécurisé et largement compatible, peut être complexe à configurer et à gérer. Sa configuration nécessite une compréhension approfondie des protocoles et des paramètres de sécurité, ce qui peut rendre son déploiement et son dépannage plus difficiles par rapport à des solutions plus modernes et simplifiées comme WireGuard.

Wireguard

- WireGuard est un protocole VPN moderne et performant, entièrement pris en charge par pfSense, permettant des connexions sécurisées et optimisées. Conçu avec un design minimaliste, il facilite la configuration et le déploiement via une interface intuitive. WireGuard se distingue par son utilisation d'algorithmes cryptographiques avancés, tels que ChaCha20 pour le chiffrement et Poly1305 pour l'authentification des données, assurant une sécurité robuste. Il offre des vitesses de connexion élevées et une latence réduite grâce à son architecture efficace. Compatible avec Linux, Windows, macOS, iOS et Android, WireGuard est une solution versatile, adaptée pour des environnements nécessitant des connexions VPN rapides, sécurisées et performantes.

1.6 Solutions de Gestion Réseau

Zabbix

- Zabbix est une solution de surveillance de réseau open source complète qui peut surveiller plusieurs aspects du réseau, y compris les serveurs, les équipements réseau et les applications web. Zabbix offre des fonctionnalités de surveillance en temps réel, des alertes personnalisables, et une visualisation graphique des données de performance. Il supporte une large gamme de systèmes d'exploitation et d'équipements réseau.

### Nagios Core

- Nagios Core est une autre solution de surveillance réseau open source, largement reconnue pour sa robustesse et sa flexibilité. Elle permet une surveillance détaillée des services réseau, serveurs, et applications. Nagios est connu pour son système d'alerte efficace et sa capacité à intégrer de nombreux plugins existants pour étendre ses fonctionnalités.

### LibreNMS

- LibreNMS est une solution de surveillance réseau auto-hébergée et entièrement open source qui met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation. Supporte une large gamme d'équipements de réseau, offre des alertes et des notifications automatiques, et génère des graphiques de performance détaillés. Il est également compatible avec de nombreux types de dispositifs réseau.

### Choix de l’hyperviseur :

### VMware vSphere

- VMware vSphere est l'un des leaders du marché des solutions de virtualisation. Il offre une plateforme robuste et mature pour la virtualisation de serveurs, avec d'excellentes fonctionnalités de gestion, de scalabilité, et de sécurité.

- vSphere bénéficie d'une large compatibilité avec divers systèmes d'exploitation et offre d'excellentes performances. Il inclut des fonctionnalités avancées comme vMotion, Storage vMotion, et High Availability (HA).

### KVM (Kernel-based Virtual Machine)

- KVM est un hyperviseur open source intégré dans Linux. Il permet à Linux de fonctionner en tant qu'hyperviseur pour gérer plusieurs machines virtuelles sur un seul hôte physique.

- KVM est particulièrement efficace en termes de coût, supporte un large éventail de systèmes invités, et bénéficie de la performance et de la stabilité du noyau Linux.

### Proxmox VE

- Proxmox VE est une plateforme de virtualisation open source qui combine les fonctionnalités de KVM et de conteneurs LXC, offrant une solution complète de gestion de virtualisation et de cluster.

- Proxmox offre une solution tout-en-un avec une interface web pour la gestion des VMs et des conteneurs, des fonctionnalités de sauvegarde intégrées, et une gestion de cluster native.

Virtualisation via un service Cloud :

### Amazon Web Services (AWS)

- AWS est l'un des leaders mondiaux des fournisseurs de cloud, offrant une gamme étendue de services intégrés allant du calcul IaaS (Infrastructure as a Service) au PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service).

- Grande variété de services, scalabilité exceptionnelle, des options de sécurité avancées, et une présence mondiale de centres de données.

### Microsoft Azure

- Azure est la plateforme de cloud computing de Microsoft, bien intégrée avec les produits Microsoft, ce qui la rend idéale pour les entreprises utilisant déjà des solutions comme Office 365 ou Windows Server.

- Intégration forte avec les environnements Microsoft, offres de services hybrides, et outils de développement puissants.

### Google Cloud Platform (GCP)

- GCP propose des services de cloud computing qui excellent dans les analyses de données, l'apprentissage automatique et les solutions basées sur des conteneurs.

- Hautes performances en matière de traitement de données, solutions innovantes pour l'intelligence artificielle et la machine learning, et une infrastructure sécurisée et hautement disponible.

Choix de différentes solutions de Stockage :

### Stockage Physique sur site (On-Premises)

#### NAS (Network Attached Storage)

Synology DiskStation

  - Les NAS Synology offrent une excellente solution pour les PME avec des options de stockage évolutives, une gestion intuitive via DSM (DiskStation Manager), et une multitude d'applications intégrées pour la sauvegarde, la surveillance vidéo, et la gestion de documents.

  - Facile à configurer et à maintenir, supporte la redondance des données avec des configurations RAID, et intègre des fonctionnalités de cloud privé.

#### SAN (Storage Area Network)

Dell EMC Unity XT

  - Dell EMC Unity XT offre des solutions de stockage SAN avec une optimisation pour des performances élevées, une efficacité accrue et une intégration multi-cloud.

  - Prise en charge des environnements de fichiers et de blocs, options de stockage all-flash, et une bonne scalabilité.

#### Stockage en Cloud Public

Amazon S3

  - Amazon S3 (Simple Storage Service) est un service de stockage d'objet hautement durable et disponible dans le cloud d'Amazon Web Services.

  - Scalabilité infinie, tarification flexible basée sur l'utilisation, intégration avec d'autres services AWS, et robustesse en termes de sécurité et de durabilité.

Microsoft Azure Blob Storage

  - Azure Blob Storage est un service de stockage d'objets optimisé pour stocker de grandes quantités de données non structurées.

  - Stockage d'objets massivement scalable, accès rapide et fiable, et intégration avec les services Azure pour l'analytique et le traitement des données.

#### Solutions de Cloud Hybride

VMware vSAN

  - VMware vSAN est une solution de stockage définie par logiciel qui intègre le stockage de serveur directement avec vSphere pour un stockage hyperconvergé.

  - Intégration avec l'écosystème VMware, gestion simplifiée, et support pour des environnements de cloud hybride.

Choix de différentes Sauvegarde et Restauration :

### Veeam Backup & Replication

- Veeam est une solution de sauvegarde complète pour les environnements virtuels, y compris VMware vSphere et Microsoft Hyper-V. Elle offre des fonctionnalités avancées comme la réplication, le monitoring et le reporting.

- Veeam est hautement configurable et offre des options de restauration granulaires. Elle prend en charge la sauvegarde vers le cloud, ce qui est idéal pour un plan de reprise après sinistre (DRP).

### Acronis True Image

- Acronis True Image est un logiciel de sauvegarde polyvalent qui offre la sauvegarde d'images complètes, la sauvegarde de fichiers et la sauvegarde incrémentielle ou différentielle pour une variété de plateformes, y compris les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS et Android.

- Acronis est connu pour sa rapidité et son efficacité, offrant des fonctionnalités de clonage de disque et de création d’images disque, ainsi qu’une protection contre les ransomwares.

### Duplicati

- Duplicati est un logiciel de sauvegarde gratuit et open source qui permet de sauvegarder les données stockées sur le cloud ou sur des dispositifs locaux. Il supporte le chiffrement des données et offre des sauvegardes incrémentielles.

- Solution économique avec support pour de nombreux services de stockage en nuage, tels que Google Drive, Amazon S3 et autres. Duplicati utilise également un chiffrement fort pour protéger les données sauvegardées.

### Proxmox VE Backup

- Proxmox VE Backup Server est une solution de sauvegarde open-source spécialement conçue pour les environnements virtuels Proxmox. Il offre une interface utilisateur intuitive et moderne, simplifiant la gestion des tâches de sauvegarde et de restauration. Les fonctionnalités incluent la sauvegarde incrémentale, la déduplication et la compression, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace de stockage et améliorant les performances. Les mises à jour régulières assurent une sécurité renforcée et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

- Sa documentation complète et une communauté active facilitent la prise en main et offrent un support efficace. Proxmox VE Backup Server respecte strictement les licences open-source, garantissant transparence et fiabilité.

### Annuaire d'Authentification avec SSO (Single Sign-On)

### Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

- Azure AD est un service de gestion des identités et des accès basés sur le cloud de Microsoft, qui offre des capacités de SSO pour des milliers d'applications cloud ainsi que pour des applications sur site.

  - Intégration native avec Windows 11 et d'autres produits Microsoft.

  - Gestion centralisée des politiques de sécurité et de conformité.

  - Supporte des fonctionnalités avancées comme la Multi-Factor Authentication (MFA) et la gestion des conditions d'accès.

Keycloak

- Keycloak est une solution open source pour l'authentification et la gestion des identités, développée par Red Hat. Elle supporte les protocoles standard d'authentification tels que OpenID Connect, OAuth 2.0, et SAML 2.0.

  - Configuration flexible et prise en charge d'une multitude d'applications et services.

  - Fonctionnalités complètes de gestion des identités, y compris la fédération des identités, la gestion fine des accès et la multi-authentification.

  - Intégration possible avec des services Active Directory de Windows, facilitant ainsi l'authentification unique pour les applications web et de bureau.

### Outil de Déploiement de Logiciels

### Ansible

- Ansible est un outil d'automatisation puissant qui gère la configuration de serveurs, le déploiement de logiciels, et de nombreuses autres tâches d'IT. Il est open source et utilise une architecture sans agent, s'appuyant sur SSH et des scripts YAML pour les définitions de tâches, ce qui le rend facile à utiliser et à intégrer.

  - Facile à comprendre et à mettre en œuvre, sans nécessité d'installer des agents sur les machines cibles.

  - Large support pour de nombreux systèmes d'exploitation et environnements.

  - Bénéficie d'une large communauté d'utilisateurs et d'un riche écosystème de rôles prêts à l'emploi disponibles via Ansible Galaxy.

### Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM, anciennement SCCM)

- MECM est une solution de gestion des points de terminaison qui permet aux administrateurs de gérer de manière centralisée le déploiement de logiciels, les politiques de sécurité, les mises à jour de logiciels, et le provisioning des équipements Windows.

  - Fonctionne de manière transparente avec les produits Microsoft, ce qui est un avantage significatif pour les environnements qui dépendent fortement de l'écosystème Microsoft.

  - Offre des capacités de gestion du cycle de vie complet des appareils.

  - Supporte à la fois le déploiement d'applications on-premise et cloud.

### Outil pour la prise en main à distance

### TeamViewer

- TeamViewer est l'un des systèmes de prise en main à distance les plus populaires et fiables, offrant une connectivité rapide et sécurisée à des dispositifs dans le monde entier.

- Installation facile, support multi-plateforme (Windows, macOS, Linux, iOS, Android), transfert de fichiers, communication cryptée, et réunions en ligne. TeamViewer est particulièrement apprécié pour son interface intuitive et sa capacité à traverser les pare-feux sans configuration compliquée.

### AnyDesk

- AnyDesk est une solution légère qui offre des performances élevées, même dans des régions avec une connectivité Internet limitée.

- Très faible latence, légèreté de l'application, prise en charge de plusieurs plateformes, et forte sécurité avec chiffrement TLS 1.2. AnyDesk permet également un accès non surveillé, ce qui est pratique pour la gestion à distance des serveurs et des postes de travail.

### Microsoft Remote Desktop

- Microsoft Remote Desktop permet aux utilisateurs de connecter un terminal local à un ordinateur distant exécutant Windows Professional, Enterprise, ou Server.

- Intégration parfaite avec les environnements Windows, expérience utilisateur cohérente, support de la redirection des ressources locales comme les imprimantes et les lecteurs. Très utile pour les environnements qui utilisent intensivement les produits Microsoft.

### Système de Gestion de Parc et Inventaire Automatisé

### GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)

- GLPI est une application open source de gestion de parc informatique et de helpdesk, qui fournit un ensemble de services pour gérer l'intégralité du processus de gestion des ressources IT.

- Intégration avec des tiers pour la gestion de tickets et la résolution de problèmes, capacité de gestion de licences, et inventaire complet des composants informatiques.

### Snipe-IT

- Snipe-IT est une solution de gestion des actifs informatiques web-based qui aide à gérer les actifs informatiques, les licences logicielles, les accessoires IT, et les consommables.

- Interface utilisateur intuitive, capacités de reporting robustes, et prise en charge de la génération de codes QR pour les étiquettes d'actifs. Parfait pour les entreprises qui cherchent une solution économique avec une grande flexibilité.

### Atlassian Jira Service Management

- Jira Service Management est une solution de gestion des services IT qui intègre étroitement la gestion des incidents, des problèmes et des changements avec les opérations de développement logiciel.

- Fournit une intégration profonde avec d'autres outils Atlassian tels que Jira Software et Confluence, facilitant la collaboration entre les équipes IT et de développement. Offre des fonctionnalités avancées pour la gestion des workflows, la création de rapports, et la configuration des dashboards.

### OCS Inventory

- OCS Inventory est une solution open-source de gestion d'inventaire informatique, offrant une interface utilisateur simple et efficace pour suivre et gérer les actifs matériels et logiciels. Il permet la découverte automatique des équipements réseau, la collecte de données détaillées sur les configurations matérielles et logicielles, et la génération de rapports complets. Les mises à jour régulières et les fonctionnalités avancées assurent une gestion optimisée et une sécurité accrue des actifs informatiques.

- La documentation complète d'OCS Inventory et sa communauté active facilitent la prise en main et fournissent un support efficace. Respectant strictement les licences open-source, OCS Inventory garantit transparence et fiabilité, renforçant la confiance des utilisateurs dans la gestion de leurs infrastructures informatiques.

Solutions de messagerie sur site

### Microsoft Exchange Server

- Microsoft Exchange Server est l'une des solutions de messagerie sur site les plus populaires et les plus complètes, offrant non seulement la messagerie mais aussi des calendriers, des contacts, et des tâches intégrées.

  - Intégration forte avec Microsoft Outlook et d'autres applications Microsoft Office.

  - Gestion robuste de la sécurité, y compris des fonctionnalités anti-spam et anti-malware.

  - Options étendues pour l'archivage, la conformité, et la récupération après sinistre.

### Zimbra Collaboration Suite

- Zimbra offre une plateforme de collaboration et de messagerie qui inclut le courriel, le calendrier, la messagerie instantanée et la gestion de documents dans une seule interface web.

  - Interface utilisateur web moderne et intégration de divers outils de collaboration.

  - Possibilité de fonctionner en mode hybride avec une intégration à des services cloud pour une flexibilité accrue.

  - Support de divers clients de messagerie et dispositifs mobiles.

Solutions de messagerie

### Microsoft 365

- Microsoft 365 propose non seulement un service de messagerie via Outlook, mais aussi une suite complète de services de collaboration et de productivité, incluant Teams, SharePoint, et OneDrive.

  - Intégration profonde avec les produits Microsoft, ce qui est idéal pour les entreprises utilisant Windows et les applications Office.

  - Options avancées de sécurité et de conformité, supportant les normes GDPR.

  - Fonctionnalités étendues de collaboration et de communication.

### Proton Mail

- Proton Mail est une solution de messagerie sécurisée basée en Suisse, connue pour son cryptage de bout en bout et son engagement envers la sécurité et la confidentialité des données.

  - Cryptage de bout en bout qui sécurise les courriels contre les interceptions.

  - Conformité avec les normes de protection des données européennes.

  - Interface simple et épurée, avec des options pour des versions payantes offrant plus de fonctionnalités et de stockage.

### Mailcow

- Mailcow est une solution open-source de gestion de serveur de messagerie, offrant une interface utilisateur intuitive pour gérer les comptes de messagerie, les domaines et les configurations de sécurité. Il intègre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des spams, les filtres antivirus, et la prise en charge des protocoles IMAP, SMTP et Sieve, assurant une expérience de messagerie complète et sécurisée. Les mises à jour régulières maintiennent la sécurité et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

- Sa documentation détaillée et une communauté active facilitent l'installation et la gestion quotidienne, offrant un support efficace aux utilisateurs. Mailcow respecte strictement les licences open-source, garantissant une transparence totale et une grande fiabilité, ce qui renforce la confiance des utilisateurs dans leur infrastructure de messagerie.

### Système de Gestion de Tickets

### Zammad

- Zammad est une solution open-source de gestion de tickets d'assistance, offrant une interface utilisateur moderne et intuitive pour le suivi et la gestion des demandes de support. Il intègre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des tickets, la communication multicanal (e-mail, chat, réseaux sociaux), et l'automatisation des flux de travail via des triggers et des macros. Les mises à jour régulières assurent l'ajout de nouvelles fonctionnalités et le renforcement de la sécurité.

- La documentation complète de Zammad et sa communauté active facilitent la prise en main et fournissent un support efficace aux utilisateurs. Respectant strictement les licences open-source, Zammad garantit transparence et fiabilité, renforçant la confiance des utilisateurs dans la gestion de leurs services de support client.

### GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)

- GLPI est une solution open-source de gestion des services informatiques (ITSM), offrant une interface utilisateur conviviale pour gérer les actifs matériels et logiciels, les incidents, les demandes de service et les changements. Il permet une gestion complète des parcs informatiques, avec des fonctionnalités avancées telles que l'inventaire automatique, la gestion des tickets, et les workflows personnalisables. Les mises à jour régulières apportent des améliorations continues et renforcent la sécurité.

- Sa documentation détaillée et une communauté active facilitent l'installation et la gestion quotidienne, offrant un support efficace aux utilisateurs. GLPI respecte strictement les licences open-source, garantissant transparence et fiabilité, ce qui renforce la confiance des utilisateurs dans leur gestion des services informatiques.

### endesk

- Zendesk est une plateforme cloud de gestion de service client reconnue pour sa simplicité et son efficacité. Elle permet aux entreprises de gérer facilement les tickets de support, d'améliorer l'interaction avec les clients grâce à un chat en direct pour une résolution rapide des problèmes, et de fournir une base de connaissances pour l'auto-assistance. Zendesk offre également des fonctionnalités avancées telles que l'automatisation des processus et des outils de reporting robustes, permettant aux équipes de surveiller et d'optimiser continuellement leurs performances en matière de service client.

- Grâce à son interface conviviale et à sa capacité à s'intégrer avec d'autres outils et plateformes, Zendesk est une solution flexible adaptée aux besoins variés des entreprises de toutes tailles. En facilitant une gestion centralisée et efficace du support client, Zendesk aide les organisations à offrir une expérience client exceptionnelle et à maintenir une satisfaction élevée tout en optimisant leurs opérations.

## B) Tableau comparatif

Synthèse des points forts et faibles des solutions proposées

Chaque solution correspondra aux besoins exprimés du client.

Tableau comparatif des solutions Physique du Réseau de PARCUS :

| Catégorie | Solutions | Points Forts | Points Faibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Commutateurs Réseau | Cisco Catalyst Series | Excellente performance, résilience accrue, sécurité renforcée, évolutivité pour les entreprises en croissance. | Coût élevé, complexité de configuration. |
|  | HP Aruba Series | Connectivité Wi-Fi fiable, PoE pour simplifier le câblage, gestion centralisée via Aruba AirWave. | Moins performant pour les environnements vastes ou exigeants, mises à niveau fréquentes nécessaires. |
|  | Juniper Networks EX3400 | Haute capacité de configuration, Virtual Chassis, PoE+, sécurité renforcée. | Courbe d'apprentissage pour les administrateurs novices. |
| Routeurs | Cisco Integrated Services Routers (ISR) | Intégration multi-services (voix, vidéo, sécurité, données), sécurité avancée avec VPN. | Prix élevé, peut être surdimensionné pour certains besoins. |
|  | Juniper Networks Routers | Excellente gestion du trafic volumineux, robustesse, sécurité avancée. | Coût élevé, nécessite du personnel expérimenté. |
| Pare-feu et Sécurité | Fortinet FortiGate | Gamme complète de fonctions de sécurité (antivirus, contrôle des applications, prévention d'intrusion), performances élevées, intégration facile avec d'autres produits Fortinet. | Coût élevé, configuration et maintenance complexes. |
|  | Palo Alto Networks Firewalls | Visibilité et contrôle avancés du trafic réseau, prévention des menaces, adaptabilité aux divers environnements. | Investissement important en coût et formation. |
|  | OpnSense | OpnSense est une plateforme open-source robuste pour la gestion du pare-feu réseau et la sécurité, offrant des fonctionnalités avancées telles que la gestion des VPN et des règles de pare-feu. | La configuration avancée des fonctionnalités de sécurité peut être complexe pour les utilisateurs moins expérimentés en réseau, nécessitant une courbe d'apprentissage plus prononcée. |
| Points d'Accès | Cisco Aironet Series | Supporte les dernières normes Wi-Fi, conçu pour les environnements d'entreprise complexes et denses. | Coût élevé, complexité de gestion et maintenance. |
|  | Aruba Networks Instant On APs | Solution abordable et facile à utiliser pour les PME, configuration rapide et gestion via application mobile ou navigateur. | Capacités limitées pour les environnements à grande échelle ou à haute densité. |
| Solutions VPN | OpenVPN | Protocole VPN SSL/TLS robuste, haute sécurité, adaptabilité à divers environnements et dispositifs (open source). | Configuration et gestion complexes, nécessitant des compétences techniques. |
|  | Wireguard | Haute sécurité, idéal pour les connexions site à site, standardisé et largement supporté par les équipements réseau. | Configuration simple à l’aide de l’interface minimaliste et épurée ainsi qu’une large compatibilité entre divers appareils. |
| Gestion Réseau | Zabbix | Surveillance en temps réel des serveurs et du réseau, alertes personnalisables, support d'une large gamme d'équipements. | Configuration initiale et gestion continues complexes pour les non-experts. |
|  | Nagios Core | Surveillance extrêmement détaillée, extensible avec un large éventail de plugins, open source. | Nécessite des connaissances Linux et en script, configuration et maintenance manuelles. |
|  | LibreNMS | Open source et gratuit, surveillance automatique disponible, prise en charge Support multi-vendor, interface conviviale, possibilité de configurer des alertes personnalisées | Complexité de configuration, ressources matérielles requises, maintenance continue, courbe d'apprentissage |
|  | Onduleur | Continuité des opérations, protection des données, protection matérielle, gestion à distance | Coût initial, maintenance requise, encombrement d’espace |

Tableau comparatif des solutions de Virtualisation, Stockage, Sauvegarde ...

| Catégorie | Solution | Points Forts | Points Faibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Virtualisation | VMware vSphere | Leader du marché, options avancées de gestion et de récupération, prise en charge de divers OS, haute disponibilité. | Coût élevé, surdimensionné pour petites infrastructures, compétences spécialisées requises. |
|  | KVM | Gratuit, open source, gestion simplifiée des ressources, bonne performance, adaptabilité à Linux. | Interface moins intuitive, moins de fonctionnalités automatisées que les solutions propriétaires. |
|  | Proxmox VE | Intégration virtualisation et conteneurs, gestion centralisée web, bon support pour le clustering. | Courbe d'apprentissage élevée, support limité comparé aux grands éditeurs. |
|  | AWS | Scalabilité extrême, intégration avec multitude de services, globalité des data centers. | Coûts imprévisibles, configuration complexe sans expertise AWS. |
|  | Azure | Forte intégration avec l'écosystème Microsoft, services hybrides pour une transition cloud fluide. | Moins de fonctionnalités et d'options personnalisables pour certains services spécifiques par rapport à AWS. |
|  | GCP | Solutions de pointe pour le traitement des données et l'IA, infrastructures modernes et sécurisées, tarification attractive pour certaines ressources. | Moindre présence de data centers comparés à AWS et Azure, impact potentiel pour les utilisateurs dans certaines régions. |
| Stockage | Synology DiskStation | Utilisation intuitive, excellentes options de sauvegarde et de sécurité, applications pour la collaboration et la productivité. | Performances limitées par le matériel, moins adapté aux charges très lourdes. |
|  | Dell EMC Unity XT | Performances haut de gamme, prise en charge efficace du stockage mixte fichier/bloc, excellente évolutivité. | Coût initial et maintenance élevés, complexité technique pouvant requérir une expertise spécifique. |
|  | Amazon S3 | Durabilité et disponibilité extrêmes, intégration avec l'écosystème AWS, très bonnes options de sécurité. | Gestion des coûts complexe, tarification à l'usage pouvant surprendre. |
|  | Azure Blob Storage | Excellente intégration avec les services Azure, idéal pour le stockage de masse de données non structurées. | Compétences spécifiques requises pour une gestion optimale, surtout en cas de configurations de sécurité avancées. |
|  | VMware vSAN | Parfaitement intégré avec VMware, gestion centralisée du stockage dans des environnements virtualisés. | Investissement initial et coût de gestion élevés, dépendance à l'écosystème VMware. |
| Sauvegarde et Restauration | Veeam Backup & Replication | Solutions robustes pour la sauvegarde et la restauration avec options avancées de réplication, excellente intégration avec les environnements virtualisés. | Coût élevé, surtout pour les petites entreprises, complexité dans la configuration de certaines politiques de sauvegarde. |
|  | Proxmox VE Backup | Proxmox VE Backup offre une solution intégrée de sauvegarde pour les environnements virtualisés, permettant une gestion simplifiée et efficace des sauvegardes de machines virtuelles et de conteneurs. | Bien que puissant, configurer les sauvegardes de manière optimale peut nécessiter une compréhension approfondie des environnements virtualisés et des configurations de stockage. |
|  | Duplicati | Gratuit, supporte le chiffrement et plusieurs cibles de stockage cloud, bonne option pour les budgets limités. | Interface moins intuitive, configuration manuelle requise pour certaines fonctionnalités avancées. |

Tableau comparatif des solutions de Gestions et d’outils :

| Catégorie | Solution | Points Forts | Points Faibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentification avec SSO | Microsoft Azure Active Directory | Excellente intégration avec l'écosystème Microsoft, optimisant l'expérience utilisateur pour les environnements Windows. Gestion complète et centralisée des accès et de la sécurité, incluant des options avancées comme la Multi-Factor Authentication et la gestion des conditions d'accès. | Forte dépendance aux technologies Microsoft, ce qui peut limiter l'interopérabilité avec des systèmes non-Microsoft. Configuration et gestion complexes. |
|  | Keycloak | Solution open source offrant une grande flexibilité et personnalisabilité. Prise en charge exhaustive des standards d'authentification (OpenID Connect, OAuth 2.0, SAML 2.0) et excellente capacité à s'intégrer avec divers services d'identité. | Configuration initiale et maintenance nécessitant une expertise technique spécifique. Moins d'options de gestion centralisée et nécessité d'extensions pour certaines fonctionnalités avancées, ce qui peut compliquer le déploiement. |
| Outil de Déploiement de Logiciels | Ansible | Utilise une architecture sans agent via SSH, facilitant les opérations sur une large variété de systèmes sans installations supplémentaires. Communauté très active offrant de nombreux modules et scripts prêts à l'emploi pour accélérer le déploiement et l'automatisation. | Bien que puissant, Ansible requiert une compréhension approfondie du YAML et des concepts d'automatisation, ce qui peut représenter une barrière pour les utilisateurs moins techniques. Manque de fonctionnalités intégrées de surveillance d'état du système. |
|  | Microsoft Endpoint Configuration Manager | Intégration profonde avec l'environnement Microsoft pour une gestion fluide des appareils Windows. Capacité à gérer efficacement le cycle de vie complet des appareils, du déploiement au retrait, incluant les mises à jour et la conformité des politiques. | Principalement efficace seulement dans les infrastructures basées sur Microsoft, moins adapté pour les systèmes diversifiés. Coût et complexité élevée, particulièrement pour les petites entreprises ou celles avec des ressources IT limitées. |
| Outil pour la prise en main à distance | TeamViewer | Installation rapide et support pour une multitude de plateformes, facilitant l'accès à distance pour le support technique. Sécurisé avec des communications cryptées, et capable de traverser les pare-feux sans configurations complexes. | Licences commerciales relativement coûteuses. Quelques incidents de sécurité dans le passé ont soulevé des préoccupations concernant l'accès non autorisé, bien que des mesures aient été prises pour améliorer la sécurité. |
|  | AnyDesk | Offre des performances exceptionnelles même avec des connexions Internet à basse bande passante, idéal pour des environnements avec des infrastructures IT limitées. Très faible latence et légèreté de l'application assurent une expérience utilisateur fluide. | Bien que sécurisé, l'interface utilisateur peut être perçue comme moins raffinée par rapport à certains concurrents. Fonctionnalités limitées pour la gestion d'équipe et la collaboration en comparaison avec d'autres outils. |
|  | Microsoft Remote Desktop | Intégration parfaite avec les systèmes Windows, offrant une expérience utilisateur cohérente et une gestion efficace des ressources locales. Idéal pour les entreprises investies dans l'infrastructure Microsoft. | Principalement limité aux utilisateurs de Windows. Les coûts de licence pour les versions professionnelles ou serveur nécessaires pour l'opération peuvent être significatifs. |

Tableau comparatif des solutions de messagerie :

| Catégorie | Solution | Points forts | Points faibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Solutions de messagerie sur site | Microsoft Exchange Server | Intégration forte avec Microsoft Outlook et Office, offrant une expérience utilisateur cohérente. Gestion robuste de la sécurité avec des fonctionnalités anti-spam et anti-malware avancées. Fonctionnalités d'archivage et de conformité étendues pour les entreprises. | Coût élevé de mise en place et de maintenance, rendant cette solution moins abordable pour les petites entreprises. Complexité de l'infrastructure, nécessitant des compétences techniques spécifiques. |
|  | Zimbra Collaboration Suite | Plateforme de collaboration intégrée comprenant email, calendrier, messagerie instantanée, et gestion documentaire. Interface web moderne et support pour divers clients de messagerie et appareils mobiles. | Moins connu, peut susciter des résistances au changement. Nécessite des serveurs dédiés et une maintenance régulière, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels. |
| Solutions de messagerie hébergées | Mailcow | Mailcow est une solution open-source complète pour la gestion des serveurs de messagerie, offrant une intégration facile et des fonctionnalités avancées telles que la gestion des utilisateurs, des domaines et des filtres anti-spam. | Dépendance forte au cloud et à l'écosystème Microsoft, limitant la flexibilité pour les utilisateurs d'autres plateformes. Coûts récurrents qui peuvent s'accumuler, surtout avec l'ajout de services supplémentaires. |
|  | Proton Mail | Sécurité maximale avec cryptage de bout en bout, assurant une protection complète des communications. Conformité stricte avec les normes européennes de protection des données. Interface simple et claire, facilitant l'usage même pour les non-techniciens. | Pour maintenir la sécurité et les performances à long terme, la gestion des mises à jour et la maintenance régulières sont nécessaires, ce qui peut demander du temps et des compétences techniques. |
|  | Snipe-IT | Snipe-IT offre une gestion open-source complète des actifs matériels et logiciels avec des fonctionnalités avancées d'inventaire, de suivi et de gestion des licences. | Pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise, Snipe-IT peut nécessiter une configuration initiale et une personnalisation approfondie, surtout pour les grandes organisations avec des exigences complexes. |

## C) Solution proposée

En tant qu'administrateurs réseau chargés du projet de transformation de l'infrastructure informatique chez PARCUS, nous avons soigneusement évalué une sélection de solutions pour garantir une mise à niveau optimale de notre système. Après une analyse approfondie, voici nos recommandations en fonction des exigences en termes de qualité, de coûts, et de délais de mise en œuvre :

Cisco Catalyst Series

Pour les commutateurs réseau, nous avons choisi la série Cisco Catalyst. Malgré un coût initial plus élevé, ces commutateurs offrent des performances exceptionnelles et une sécurité intégrée de pointe, qui sont essentielles pour notre environnement en croissance. La résilience et la gestion simplifiée de ces appareils justifient l'investissement, car ils réduisent le besoin d'interventions fréquentes et minimisent les interruptions de service.

OpnSense

Nous avons opté pour OpnSense comme solution de gestion de pare-feu réseau en raison de sa robustesse et de sa flexibilité en tant que plateforme open-source. OpnSense offre des fonctionnalités avancées pour la sécurité réseau, telles que la configuration des règles de pare-feu et des VPN, ainsi qu'une surveillance précise du trafic. Sa communauté active assure des mises à jour régulières, garantissant ainsi une protection efficace contre les menaces en ligne et une gestion transparente de notre infrastructure. Cette décision nous permet de sécuriser nos données tout en maintenant une gestion réseau efficace et évolutive.

Cisco Aironet Series

Concernant les points d'accès sans fil, les Cisco Aironet Series ont été retenues. Ils supportent les dernières normes Wi-Fi et fournissent une couverture fiable et étendue, essentielle pour nos bureaux et espaces de travail partagés. Leur gestion centralisée réduit également la charge de travail de notre équipe informatique.

Wireguard

Nous avons choisi WireGuard comme solution VPN pour plusieurs raisons clés. WireGuard est loué pour sa simplicité, sa performance élevée et sa sécurité robuste. Cette technologie VPN moderne offre des protocoles légers et efficaces, optimisant ainsi les performances réseau tout en assurant un niveau élevé de sécurité des données.

En optant pour WireGuard, nous bénéficions d'une configuration simplifiée et d'une gestion efficace des tunnels VPN, ce qui nous permet de sécuriser nos communications tout en minimisant l'impact sur les performances du réseau. Sa conception minimaliste et sa facilité d'intégration dans divers environnements font de WireGuard un choix idéal pour répondre à nos besoins de connectivité sécurisée et fiable, tout en restant adapté aux évolutions technologiques futures.

LibreNMS

LibreNMS a été choisi pour la surveillance de notre réseau. En tant que solution open source, elle offre un excellent rapport qualité-prix avec des fonctionnalités complètes pour surveiller nos dispositifs réseau et services sans coûts de licence additionnelle.

Proxmox VE

Nous avons choisi Proxmox VE pour notre infrastructure de virtualisation en raison de sa robustesse et de sa flexibilité. Proxmox VE est une plateforme open-source qui combine la virtualisation basée sur conteneurs et sur machines virtuelles, offrant ainsi une gestion unifiée et simplifiée de notre environnement informatique.

Ce choix s'explique par plusieurs avantages clés : Proxmox VE permet une gestion centralisée des ressources, facilitant le déploiement et la gestion des machines virtuelles et des conteneurs. Sa interface web conviviale et ses outils intégrés pour la sauvegarde et la migration des machines virtuelles simplifient les opérations quotidiennes. De plus, Proxmox VE offre une sécurité renforcée grâce à ses mises à jour régulières et à son architecture open-source qui permet une transparence et une personnalisation accrues.

En adoptant Proxmox VE, nous sommes confiants d'avoir choisi une solution qui non seulement répond à nos besoins actuels en termes de virtualisation et d'infrastructure, mais qui est également capable de s'adapter à nos besoins futurs d'expansion et d'évolution technologique.

AnyDesk

Nous avons choisi AnyDesk pour nos besoins de support et de gestion à distance chez PARCUS, en raison de sa haute qualité d'image, de son efficacité même avec des connexions Internet limitées, et de son interface utilisateur intuitive. Cette solution offre un excellent rapport qualité-prix comparé à d'autres outils similaires, grâce à sa structure de prix flexible et compétitive. De plus, AnyDesk se distingue par sa facilité de déploiement rapide qui ne nécessite pas d'installation complexe, permettant une intégration rapide dans notre environnement sans interruption significative de nos activités. En somme, AnyDesk répond parfaitement à nos critères de performance, coût et rapidité de mise en œuvre, ce qui en fait un choix stratégique pour notre projet de modernisation de l'infrastructure informatique.

Snipe-IT

Nous avons opté pour Snipe-IT pour la gestion de nos actifs matériels et logiciels en raison de sa simplicité d'utilisation et de sa robustesse. Snipe-IT, une plateforme open-source complète, offre une gestion centralisée et détaillée de notre parc informatique. Sa flexibilité permet l'ajout d'informations personnalisées et ses fonctionnalités avancées incluent la gestion des licences et des alertes de maintenance. En choisissant Snipe-IT, nous bénéficions d'une solution efficace pour optimiser l'utilisation de nos ressources et assurer la conformité aux normes, tout en maintenant une visibilité complète sur notre inventaire.

Mailcow

Nous avons adopté Mailcow pour la gestion de nos serveurs de messagerie en raison de ses capacités avancées et de sa fiabilité. Mailcow est une solution open-source complète qui offre une infrastructure robuste pour gérer efficacement nos communications électroniques au sein de l'entreprise.

Mailcow se distingue par sa gestion centralisée des utilisateurs et des domaines, facilitant la configuration et l'administration des comptes email à grande échelle. Cette plateforme intègre des fonctionnalités avancées telles que la protection contre le spam et les attaques de phishing grâce à des filtres personnalisables et à des mécanismes de sécurité renforcés.

En tant que solution open-source, Mailcow offre une transparence et une personnalisation étendues, permettant à notre équipe IT de maintenir un contrôle total sur nos infrastructures de messagerie. De plus, sa capacité à s'intégrer facilement avec d'autres systèmes et à être étendue par des plugins en fait une solution flexible qui peut évoluer avec les besoins croissants de notre entreprise.

En choisissant Mailcow, nous sommes confiants d'avoir une solution qui non seulement répond à nos exigences techniques actuelles en matière de messagerie d'entreprise, mais qui offre également la sécurité, la stabilité et les fonctionnalités nécessaires pour soutenir notre croissance future de manière efficace et économique.

Zammad

Nous avons opté pour Zammad pour notre système de gestion des tickets et du service client en raison de sa robustesse et de sa flexibilité. Zammad est une plateforme open-source qui offre une interface utilisateur conviviale et une gestion efficace des communications clients au sein de notre entreprise.

Zammad se distingue par sa capacité à centraliser et organiser les tickets de support, facilitant la collaboration entre les équipes et assurant un suivi transparent des interactions client. Cette solution intègre des workflows personnalisables pour automatiser les processus de traitement des tickets, améliorant ainsi notre efficacité opérationnelle et réduisant les temps de résolution.

En choisissant Zammad, nous bénéficions également de la flexibilité d'adapter la plateforme à nos besoins spécifiques, d'intégrer des systèmes tiers via des API robustes, et de profiter d'une communauté active qui supporte son développement continu. Cette décision nous permet de répondre efficacement à nos exigences actuelles en matière de gestion du service client tout en nous assurant une évolutivité pour accompagner la croissance future de notre entreprise.

Onduleur

Pour conclure, nous avons choisi de sécuriser la stabilité de notre infrastructure avec l’ajout d’un onduleur, ce dernier permettra que si l’installation électrique des locaux de l’entreprise disjoncte ou se coupe, les équipements de l’infrastructure seront toujours alimentés par l’onduleur. Il est nécessaire de précalculer une durée approximative de fonctionnement pour ceux-ci afin de déterminer quelle quantité d’électricité l’onduleur aura la capacité de stocker.

Ces choix représentent un équilibre entre fonctionnalité, coût et facilité de gestion, alignant ainsi notre infrastructure IT avec les objectifs stratégiques de PARCUS.

Schéma réseau

Zoom sur le diagramme réseau

Détails des services virtualisés

Tableau de Synthèse

### Résumé de la configuration réseau

- Plage d'adresses IP : 192.168.0.0 / 192.168.0.254

- Adresse IP du routeur/passerelle : 192.168.0.254

- Serveur DNS : 192.168.0.254

- Adresse du Firewall : 192.168.0.103

| Adressage IP | Équipement/Service |
| --- | --- |
| Routeur/passerelle | 192.168.0.254 |
| Serveur Proxmox | 192.168.0.100 |
| Cisco Catalyst Series | 192.168.0.101, 192.168.0.102 |
| FW OpnSense | 192.168.0.103 |
| Windows Server 1 | 192.168.0.104 |
| Windows Server 2 | 192.168.0.105 |
| Zammad Server | 192.168.0.150 |
| Snipe-IT Server | 192.168.0.151 |
| LibreNMS Server | 192.168.0.152 |
| Mailcow Server | 192.168.0.155 |

### Justification de l'adressage IP

#### Plage d'adresses IP : 192.168.0.0 - 192.168.0.254

La plage d'adresses IP 192.168.0.0/24 est une plage privée courante définie par la norme RFC 1918. Elle offre 254 adresses IP utilisables (192.168.0.1 - 192.168.0.254) et convient parfaitement pour un réseau local (LAN) de taille moyenne.

#### Adresse IP du routeur/passerelle : 192.168.0.254

Placer la passerelle à l'adresse 192.168.0.254 suit une convention largement adoptée. Cela simplifie la configuration et le dépannage, car cette adresse est facilement mémorisable et reconnaissable.

#### Serveur DNS : 192.168.0.254

Utiliser la même adresse pour le serveur DNS et la passerelle permet de centraliser les fonctions de routage et de résolution de noms. Cela simplifie la configuration des clients réseau, qui ont ainsi un seul point de référence pour la passerelle et le DNS.

#### Adresse du Firewall : 192.168.0.103

L'attribution de l'adresse 192.168.0.103 au firewall le place près de la passerelle dans l'espace d'adressage, facilitant ainsi l'application et la gestion des règles de sécurité réseau.

#### Adressage des Équipements/Services

Routeur/passerelle : 192.168.0.254

- Placer la passerelle à la fin de la plage d'adresses facilite son identification et suit les conventions réseau courantes.

Serveur Proxmox : 192.168.0.100

- Utiliser une adresse basse pour les serveurs critiques, comme Proxmox, permet une identification rapide et systématique.

Cisco Catalyst Series: 192.168.0.101, 192.168.0.102

- Les équipements réseau (switches) sont positionnés immédiatement après le serveur principal pour souligner leur importance et faciliter leur gestion.

FW OpnSense : 192.168.0.103

- L'adresse du firewall proche du routeur et des switches simplifie la topologie du réseau et facilite l'application des politiques de sécurité.

Windows Server 1 : 192.168.0.104 et Windows Server 2 : 192.168.0.105

- Les serveurs sont placés de manière séquentielle pour une gestion simplifiée et une identification claire.

Zammad Server : 192.168.0.150, Snipe-IT Server : 192.168.0.151, LibreNMS Server : 192.168.0.152, Mailcow Server : 192.168.0.155

- Les serveurs applicatifs sont regroupés dans une plage distincte (.150 - .155) pour les différencier des serveurs système et faciliter leur gestion.

#### Points d'accès (AP) : 192.168.0.200 - 192.168.0.240

Les points d'accès sans fil sont assignés dans une plage d'adresses dédiée, facilitant leur identification et gestion dans le réseau. Les adresses hautes les différencient des autres équipements réseau.

#### Clients PC (DHCP) : 192.168.0.1 - 192.168.0.99

Les clients PC obtiennent des adresses IP via DHCP dans une plage dédiée. Cela permet une allocation dynamique des adresses tout en réservant les adresses hautes pour les équipements fixes et critiques.

### Conclusion

Cet adressage IP est structuré pour maximiser l'efficacité de la gestion réseau, la sécurité et la facilité d'administration. En suivant les meilleures pratiques et conventions, chaque type de service et d'équipement est positionné de manière logique, facilitant l'identification, le dépannage et l'expansion future du réseau.

Planning

Diagramme de Gantt

| Date | Activité | Description |
| --- | --- | --- |
| 30/04/2024 | Lancement du Projet | - Tour de table - Règles et cadre de travail - Assistance Teams-Mails - Création des groupes - Méthodologie de projet - Présentation du sujet - Remue-Méninges de solutions |
| 14/05/2024 | Livrable 1 | - Déposer le premier livrable - Contenu : Définition du problème, Analyse des besoins, Propositions de solutions initiales |
| 23/05/2024 | Validation des solutions techniques / Début Maquettage | - Validation des solutions techniques - Début du maquettage |
| 04/06/2024 | Autonomie - Réalisation maquette/expérimentation | - Travail autonome sur la réalisation des maquettes et les expérimentations |
| 27/06/2024 | Livrable 2 & 3 | - Déposer les deuxième et troisième livrables - Contenu : Plans de tests, Documentation technique |
| 02/07/2024 | Oral 1 | - Présentation orale de la réponse au cahier des charges - Contenu : Démonstration et présentation des solutions développées |
| 04/07/2024 | Autonomie - Maquettage et tests en commun | - Travail autonome avec un focus sur le maquettage et les tests collaboratifs |
| 09/07/2024 | Oral 2 / Clôture du projet | - Présentation orale finale et clôture du projet - Contenu : Présentation finale des résultats, Bilan du projet |

Premier devis

Cliquer sur le lien vers le devis original

Deuxième devis

Lien vers le deuxième devis

Documentation

#### Installation de Proxmox

Aller sur le site officiel de proxmox est installer l’image ou ISO de Proxmox VE dans le bon format. Et placer l’image dans une clé formatée correctement qui pourra accueillir l’ISO comme une clé Ventoy ou Rufus.

Puis mettre cette clé USB dans le port USB du serveur et allumer le. Une fois allumé aller sur le bios et sélectionner les bons paramètres dans le bios pour que le serveur boot sur la clé USB. Et n’oublier d’activer la virtualisation dans le bios ! Confirmer la nouvelle configuration sur le bios et sauvegarder. Puis il devra boot sur la clé qui contient Proxmox. Une fois arrivé à l’image sélectionner “Install Proxmox Backup Server”.

Cliquer sur I agree pour poursuivre.

Sélectionner la bonne zone géographique.

Entrer le mot de passe et rajouter un mail pour obtenir des notifications.

Entrer la bonne interface réseau, le bon hostname et les bonne adresse ip.

Vérifier la configuration du proxmox et cliquer sur install.

Vérifier l’adresse IP et connectez-vous en root. Reprenez la même adresse IP et le port et retapez-les sur le navigateur.

Cliquer sur OK.

Se connecter avec le root avec le linux PAM.

#### Installation de Wireguard sur le routeur

#### Installation d’un client de Wireguard

Ouvrir l’application Wireguard et cliquer sur Add empty tunnel...

Aller sur Tunnels / Create new Tunnel

Importer le fichier de configuration vpn correct.

Vérifier que le statut le statut est bon.

#### Installation de Opnsense

Aller sur le site web officiel de OpnSense https://opnsense.org/download/  et installer l’ISO du firewall OpnSense.

Création du firewall OpnSense sur Proxmox.

Déploiement de l’image ou ISO du firewall Opnsense dans proxmox :

Sélectionner l’ISO précédemment télécharger sur le site officiel de OpnSense.

Entrer le nom de la VM et cliquer sur next.

Sélectionner l’ISO précédemment upload de OpnSense et cliquer sur next.

Sur system et laisser par défaut puis cliquer sur next.

Sur Hard Disk et laisser par défaut puis cliquer sur next.

Sélectionner Sockets et Cores et rentrer 2 puis cliquer sur next.

Dans Memory entrer la valeur 2000 puis cliquer sur next.

Dans Network laisser les paramètres par défault puis cliquer sur next.

Vérifier la configuration de la VM OpnSense avant de cliquer sur Finish.

La Vm est maintenant créer, aller dessus et cliquer sur Add et Network Device pour rajouter une carte réseau.

Choisisser vmbr2 et laisser Intel E100 comme Model et cliquer sur add.

Vérifier l’ajout de la carte réseau a été correctement effectué.

Lancer la VM OpnSense sur Proxmox et cliquer sur entrer.

Cliquer sur “Ok, let’s go.”

Cliquer sur  “Accept thes Settings”

Aller sur "Guided installation”

Cliquer sur le bon disque et poursuivre.

Sélectionner “GPT/UEFI mode”

Cliquer sur Yes.

Attendre que le téléchargement se termine.

Entrer un nouveau mot de passe pour l’utilisateur root.

Vous arrivez sur la console OpnSense.

Entrer 1 et répondre non par “n" pour la configuration des VLAN’s.

Enter le nom de l’interface WAN ici vtnet0.

Enter le nom de l’interface LAN ici vtnet1.

Cliquer sur entrer pour terminer la configuration.

Vérifier la configuration des interfaces WAN et LAN puis enter y pour répondre oui afin de poursuivre.

Entrer 2 pour assigner une adresse ip à l’interface réseau.

Entrer 1 pour configurer l’interface LAN.

Entrer n pour ne pas l’adresse ip via DHCP.

Entrer l’adresse ip statique de l’interface LAN.

Entrer le masque de sous réseau ici qui est 24.

Poursuiver l’installation en appuyant sur entrer.

Entrer “n” pour ne pas configurer l’interface réseau en ipv6.

Entrer y et saisir la bonne plage d’adresse ip.

Attendre que la configuration se charge correctement.

Se rendre sur un navigateur et saisir l’adresse ip du Firewall OpnSense et vous arriverez sur l’interface web OpnSense de connexion. Connecter vous à l’aide des identifiants de l’utilisateur “root”.

La page d’accueil devrait s’afficher correctement.

Aller dans le menu System/Wizard et entrer les infos necessaires.

Saisissez le bon format.

Vous pouvez changer le mot de passe du root pour augmenter le nombre de caractères afin d’avoir plus de sécurité.

Appliquer et un message de confirmation devrai s’afficher et voilà la configuration de OpnSense est terminée.

#### Installation de NixOS

Installer Nixos sur le site officiel de la distribution.

Sélectionner la langue de préférence en Anglais.

Définir le nom du user et le mot de passe et sélectionner les bonnes options.

Sélectionner choisir le bon environnement de bureau, choisir de préférence No desktop pour des raisons de prformance.

Cocher “Allow unfree software”.

Cocher “Restart Now” et cliquer sur “Done”.

Sélectionner “Erase disk” et cliquer sur next.

L’installation de nixos et maintenant terminer.

#### Fichier de configuration réseau des Nixos

#### Installation de Mailcow à l’aide de docker-compose

Entrer les commandes suivantes :

Entrer l’adresse ip du serveur Mailcow sur le navigateur et vous accèderez à l’interface de web de connexion avec le mot de passe par défault moohoo.

Changer le mot de passe admin pour plus de sécurité.

Ajouter un domaine.

Entrer le nom du domaine ici parcus et laisser les autres paramètres par défault.

Appliquer “Add domain and restart Sogo”

Le domaine devrai s’afficher.

Ajouter une adresse mail et ajouter le username exemple : eddinesu qui donnera ensuite eddinesu@parcus.fr et entrer un mot de passe puis laisser les autres paramètres par défault.

Et appuyer sur add pour enregistrer le mail:

Se connecter avec l’adresse mail à Sogo.

Voici l’interface web de l’adresse mail de sogo mailcow.

#### Installation de Zammad à l’aide de docker-compose

Entrer les commandes suivantes :

Taper l’adresse ip du serveur zammad sur le navigateur et cliquer sur Set up a new system.

Entrer les informations de connexions.

Le portail d’accueil Zammad devrai s’afficher correctement.

#### Installation de Snipe-IT à l’aide de docker-compose

Entrer les commandes suivantes :

Cliquer sur next pour créer la base de donnée.

Cliquer sur Next pour créer l’utilisateur.

Entrer les bonnes infos et cliquer suivant pour sauvegarder l’utilisateur.

L’interface web de Snipe-IT devrai s’afficher.

#### Créer un ticket sur Zammad

Cliquer sur le signe pleus en vert.

Renseigner l’adresse mail, le titre et le message ... et ensuite cliquer sur update pour valider.

#### Ajouter une licence sur Snipe-IT

Aller sur licence et cliquer sur le bouton “Create New” à droite.

Une fois les informations correctement entrer, cliquer sur Save.

#### Ajouter un utilisateur sur Snipe-IT

Aller dans le menu user et appuyer sur le bouton “Create New” à droite.

Une fois les informations correctement entrer, cliquer sur Save.

Installation du rôle WDS

On commence par ajouter le rôle WDS.

Configuration du rôle WDS

On ouvre la console "Services de déploiement Windows".

On clique droit sur le nom du serveur et sélectionne Configurer le serveur.

On clique sur Suivant.

On sélectionne le mode Intégré à Active Directory.

On choisit un répertoire sur une autre partition.

On autorise tous les ordinateurs. La meilleure pratique serait d'accepter les ordinateurs connus uniquement (les ordinateurs auront été ajoutés au préalable dans l'Active Directory, via un CSV contenant les informations des ordinateurs/adresses MAC).

On récupère ensuite le fichier boot.wim dans le dossier "sources" d'une image Windows.

On l'ajoute dans "Images de démarrage".

On laisse tout par défaut.

Si on démarrage un ordinateur sur le réseau :

Déploiement simple d'une image

On clique droit sur "Images d'installation" puis "Ajouter un groupe d'images". On le nomme "Windows 10".

On ajoute une image.

Si le fichier install.wim n'est pas présent mais install.wsd l'est, on peut extraire le fichier wim spécifique à la version que l'on souhaite installer.

Dans mon cas, le temps est long pour télécharger l'image de boot. Il faut changer l'interface réseau pour vmxnet 3. 
Cependant, cela engendre l'impossibilité d'obtenir une adresse IP via DHCP. On va donc ajouter le pilote pour la nouvelle carte réseau.

Ajout d'un pilote pour le déploiement

On peut ensuite ajouter un filtre selon l'image. Ensuite :

Dans notre cas, il faut l'ajouter dès l'étape de Windows PE.

Mise à disposition de pilotes pour le démarrage

On clique sur "Rechercher des packages".

Le pilote est ajouté.

Le PC démarre bien, avec le bon pilote. Cependant, WDS reste limité pour la customisation de l'image.

Windows Server :

Manuel machine virtuelle Serveur

Dans le cadre de mon BTS SIO, j’ai dû créer une machine virtuelle hébergeant un système d’exploitation d’environnement Server. Ce dernier est Windows Server 2022. La machine a été créée dans le but d’opérer à plusieurs manipulations en simulant une gestion de parc informatique liée à une entreprise, tout cela dans un atelier de professionnalisation.

I - Windows Server 2022 :

Système d’exploitation :

Votre machine virtuelle va alors se lancer puis initier l’installation du système d’exploitation.
Je préconise d’effectuer une première Snapshot (sauvegarde de backup) à partir du moment ou l’Os est installé. Pour ce faire, cliquez droit dans le menu des VM a gauche de votre écran sur votre machine, puis allez sur « Snapshot » et « Take Snapshot »
 Appelez cette dernière « Fresh install ».

Rendez vous ensuite sur l’onglet Réseau de votre barre d’icône en bas a droite de votre écran, puis cliquez droit et ouvrez le « centre de réseau et partage »

Cliquez ensuite sur votre connexion configurée en « Ethernet0 »

Cliquez sur propriétés

Puis double-cliquez sur « Protocole internet version 4 »

Choisissez ensuite votre adressage ip, votre masque, puis votre DNS.
N’oubliez pas de cocher « Valider les paramètres en quittant »

Configuration du serveur :

J’ai configuré ici le serveur via une adresse iPv4 : 192.168.0.104
Le masque de sous-réseau est ici : 255.255.255.0
Le DNS a été configuré comme : 127.0.0.1

Dans le gestionnaire de serveur, cliquez sur « Gérer » puis « Ajouter des rôles et fonctionnalités »

II – DHCP & DNS :

Il vous faut alors installer et configurer un DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) via la création d’une forêt : « parcus.fr »

Lors du clic, ce menu va s’ouvrir. Cliquez alors sur « Suivant »

Puis, « Suivant »

Sélectionnez les cases «  Serveur DHCP », »Serveur DNS » puis « Services AD DS »

Vous devrez ensuite créer un mot de passe fort pour votre domaine et sélectionner son nom de cette façon : « votrenomdedomaine.extensionauchoix(.fr/.com/.net/…) »

Ensuite, cliquez sur « Installer » puis redémarrez votre machine virtuelle (L’os va vous le mentionner automatiquement.)

Cliquez ensuite sur le drapeau dans votre Gestionnaire de serveur, puis configurez votre Active Directory.

III - Active directory :

J’ai installé et configuré un active directory, ce dernier permettant de gérer tous les comptes/connexions sur le serveur.

Ouvrez ensuite le menu Windows puis recherchez « Active directory »

Double cliquez sur « votre domaine », puis sur « Users »

Ensuite, cliquez droit dans le menu à droite, allez sur « Nouveau » puis sur « utilisateur »

Créez ensuite l’utilisateur en renseignant son nom, prénom, nom d’utilisateur puis créez son mot de passe.

Une fois créé, il sera possible de se connecter sur sa session.

Votre serveur comprendra donc à ce stade, un active directory avec une session créée, un serveur DNS, et un DHCP.

Ensuite, une fois le DHCP et l’AD configurés, j’ai initié une connexion au domaine sur une session user (créez une autre machine virtuelle cette fois ci avec un fichier .iso de Windows 11/10/7…) depuis l’outil d’Accès professionnel ou scolaire. (Cliquez sur la barre de recherche Windows puis tapez « Join » pour accéder à ce menu)

J’entre ensuite le nom d’utilisateur et le mot de passe créé dans l’Active directory :

Puis je sélectionne le statut du compte créé :

Puis l’outil nous demande de redémarrer notre machine pour pouvoir se connecter au domaine et une fois retourné dans le menu :

Dans le cadre d’un travail pratique, nous avons dû installer et configurer un deuxième serveur. 
Lors de l’installation du deuxième active directory, il faut renseigner le compte administrateur du premier serveur, ainsi qu’un @nomdedomaine.extension

On réplique donc le serveur 2 depuis le serveur 1 :

Puis on ne modifie pas l’emplacement des dossiers :

Et enfin on peut valider l’installation :

Suite à cela, le serveur redémarre automatiquement :

Ensuite, notre liaison de contrôleur de domaine est bien active :

Nous devons donc configurer le DHCP afin qu’il puisse connecter les deux serveurs au domaine afin d’activer cette redondance sur la connexion. Pour ce faire : on ouvre le gestionnaire DHCP sur le deuxième serveur

On ajoute le serveur initial du domaine sur ce DHCP, puis « ok » :

Nous avons donc l’adresse ip coté client liée au domaine :

Le DHCP et le DNS sont bien présents et calibrés sur la même étendue d’adressage.

Phase de test :

J’ai ensuite initié un test afin de m’assurer que la redondance réseau que nous avons créé fonctionne.

Ici, les deux serveurs sont actifs. Nous sommes sur le poste client connecté au domaine via le compte utilisateur créé en amont. Le DNS, le DHCP et l’Active Directory sont correctement synchronisés.

Server 1 down

Nous avons ici un aperçu de l’invite de commande sur le poste utilisateur, une fois le serveur 1 arrêté et le poste utilisateur redémarré, avec la commande « ipconfig /renew » afin de réattribuer une adresse ip au poste. L’IPv4 s’est correctement connectée au serveur via la redondance du deuxième qui maintient la connexion au domaine, même si le premier tombe

Ici j’ai refait une commande « ipconfig /all » afin de constater que l’adresse ip liée est toujours la même.

DFS/R :

Sur le serveur 1 :

On installe le rôle du serveur de fichier DFS

On se rend ensuite dans l’onglet des outils du gestionnaire de serveur afin d’ouvrir l’utilitaire de gestion du serveur de fichiers :

Ce dernier ressemble à cela :

On crée donc un nouvel espace de noms :

On nomme le serveur de fichier « DFS »

Puis l’espace de noms « Data » :

On sélectionne l’emplacement d’hébergement du dossier partagé en local :

On peut ensuite passer à l’étape suivante :

Puis valider :

Nous allons pouvoir ensuite créer l’arborescence de nos futurs dossier dans le dossier partagé :

Sur le serveur 2, on réalise les mêmes étapes :

On s’assure que tout est bien activé, et nous allons pouvoir passer à la configuration de la réplication des espaces de noms.

On installe donc le rôle nécessaire pour la réplication :

  - Sur la page du groupe de réplication, sélectionnez le serveur source et le serveur de destination

S

  - Sur la sélection de topologie, attribuer l’option pour référencer 2 membres (nos deux serveurs)

  - Sur les options de réplication, sélectionner la réplication en continu puis la bande passante à attribuer.

  - Enfin, vous avez créé votre réplication ainsi que votre serveur de fichiers.